实验动物使用许可证专家验收报告

（普通环境）

申报单位：

申报设施：

申报时间：        年     月     日

验收时间：        年     月     日

吉林省实验动物管理委员会办公室制

吉林省实验动物使用许可证验收规则(普通环境)

| 序号 | 项目 | 要求 | 意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 备注 |
| 1 | 组织机构 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主管部门和领导 | 1、★应有负责科研或条件工作的领导主管本单位实验动物工作，该领导熟悉国家、行业和吉林省的有关法律和法规，考试合格。 2、有相应部门负责本单位的实验动物管理工作。 |  |  |  |
| 1.2 | 实验动物管理机构 | 1、★成立由有关领导和专业技术人员组成的实验动物管理委员会或领导小组，并有专人负责日常工作。 2、管委会或领导小组应有章程，定期召开会议，讨论本单位实验动物工作重大问题，并有记录。 |  |  |  |
| 2 | 人 员 |  |  |  |  |
| 2.1 | 从业人员 | 1、★取得“吉林省实验动物从业人员岗位证书”。 2、须接受法制、职业道德教育和专业技术继续教育，有培训计划和培训记录。 3、应提供当年体检记录。 4、有劳动保护措施。 |  |  |  |
| 2.2 | 设施 管理人员 | 1、具有医学、生物学或畜牧兽医学等相关专业大专以上学历。 2、专门接受实验动物管理培训。 |  |  |  |
| 3 | 环境、设施条件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 外部环境 | 1、与生活区分开的独立设施，无法分开的，应有切实可行的隔离措施。 2、周围50米无影响动物饲养的污染源，或有有效的防污染措施。 3、室外环境整齐、卫生，无积水、杂草、垃圾积土及蚊蝇滋生地，定期消毒、杀虫、灭鼠。 4、人员、车辆进入动物实验设施前有消毒措施。 |  |  |  |
| 3.2 | 内部环境 | 1、★有清洗、消毒设备，有防止野生动物入内的设施。 2、★符合建筑消防规范。 3、★内环境指标符合GB14925-2001。 |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 要求 | 意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 备注 |
| 3.3 | 区域布局 | 1、★实验动物区与动物繁育区分开设置。 2、前区包括办公室、值班室、休息室、维修室、配电室、监控室、库房、卫生间、一般走廊等。 3、动物实验区可包括隔实验前观察室、清洁物品储藏室、实验观察室、手术室、动物运动场等。 4、辅助设施：机械设备室、兽医室、洗刷消毒室、动物洗浴间、解剖室、动物废弃物处理室等。 |  |  |  |
| 3.4 | 动物尸体与废弃物处理 | 1、有专门的动物废弃物暂存间或设备。 2、有密闭式动物尸体冷冻储存间或冰柜。 3、★动物废弃物与尸体应进行无伤害化处理。 |  |  |  |
| 3.5 | 建筑要求 | 建筑要求 |  |  |  |
| 3.5.1 | 围护结构 | 应使用无毒、无放射性材料，防水、防腐蚀。 |  |  |  |
| 3.5.2 | 内墙 | 1、表面光滑平整，阴阳角为圆形，易清洗消毒。 2、墙面应采用耐水洗、腐蚀、冲击、无反光、不易脱落的材料。 |  |  |  |
| 3.5.3 | 地面 | 防滑、耐磨、耐腐蚀、无渗漏、平整。 |  |  |  |
| 3.5.4 | 天花板 | 耐水、耐腐蚀，离地净高应考虑节省能源并方便工作人员。 |  |  |  |
| 3.5.5 | 走廊 | 宽度不小于1.5m，应便于交通。 |  |  |  |
| 3.5.6 | 门 | 应平整、坚固、耐腐蚀，门高度不低于2m，宽度不小于1m。 |  |  |  |
| 3.5.7 | 活动场所 | 犬、猴等大动物应有活动场所，围墙高度应防止动物逃逸。 |  |  |  |
| 3.5.8 | 电源 | 电器设备暗装，电器管线暗敷。 |  |  |  |
| 3.5.9 | 送、排风系统 | 排风应符合环保要求。通室外进、排风口应安有防雨和防鸟、虫装置。 |  |  |  |
| 3.5.10 | 上、下水 | 1、洗刷间下水道内径不小于75mm（兔、 犬、猴不小于200mm）。 2、上水管道应符合生活饮用水的要求。 3、进入下水道的有害物质应进行无害化处理。 4、有专用化粪池。 |  |  |  |
| 3.5.11 | 室内环境测量仪 | 有温、湿度计等仪表。 |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 要求 | 意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 备注 |
| 4 | 动物实验用品 |  |  |  |  |
| 4.1 | 动物 | ★ 应使用具有“实验动物生产许可证”的繁育单位生产的相应等级的实验动物，保存实验动物质量合格证明备查。 |  |  |  |
| 4.2 | 垫料 | 有良好吸湿性，粉尘少，无异味、毒性、油脂、杂质，消毒后使用。 |  |  |  |
| 4.3 | 饲料 | ★ 应饲喂有“实验动物生产许可证”的单位生产的饲料，保存实验动物饲料质量合格证明备查。 |  |  |  |
| 4.4 | 饮用水 | ★ 动物饮用水符合城市生活用水卫生要求。 |  |  |  |
| 4.5 | 笼具 | 1、采用无毒，耐腐蚀、高温，易清洗、消毒、灭菌，耐冲击的材料制成。 2、牢固，结实，动物不易逃逸。 3、★新添置笼具大小应符合GB 14925-2001标准。 4、验收时笼具应摆放到位。 |  |  |  |
| 5 | 规章、制度 |  |  |  |  |
| 5.1 | 管理 | 1、应有组织管理框架，不同部门和人员有明确的责任和分工。 2、有设施环境指标和设施设备运行、检修记录制度。 3、有完善的管理制度和操作规程。 4、有动物实验设计需通过伦理审查的规定。 5、有动物福利和生物安全保障措施。 |  |  |  |
| 5.2 | 实验室 | ★ 应按不同种类动物的要求，在不同的设施（设备）中开展动物实验。 |  |  |  |
| 5.3 | 记录 | 有实验动物生存环境指标记录和设施、设备调试及使用记录。 |  |  |  |
| 验收意见： 验收专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：★为一票否决项目